NOM :..............................

Prénom :...........................

ETUDE GENERALE D’UNE VOITURE ELECTRIQUE

NOTE:

........... / 20

RADIOCOMMANDEE

- Donner les caractéristiques génerales de la voiture et de la radio commande:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Compléter l’actigramme ci dessous

Télecommande:

Voiture :

- Compléter le schéma ci-dessous:

Télécommande

-avancer/reculer

-tourner à droite/gauche

-alimentation 9V

-alimentation 4 piles LR6 recharg.

ETUDE DE LA FONCTION AVANCER-RECULER

- Compléter le schéma cinématique du train arriere de la voiture (moteur,train d’engrenages,roues arrière)

Schéma cinématique

moteur

- Compter le nombre de dents de chaque engrenage

Z1 =.......................

Z2=.......................

Z3=.......................

Z4=.......................

Z4

Z3

Z2

Z1

- Calculer le rapport de réduction du train d’engrenages:

Rappel : rapport= (produit des roues menante/produit des roues menées)

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

- Si la voiture avance à 3 m/s, calculer la vitesse de rotation du moteur:

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ . ...................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

ETUDE DE LA FONCTION DIRRIGER

- Expliquer comment est obtenue la fonction dirriger en précisant le mode de fonctionnement du moteur

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Donner la fonction du ressort 1

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

- Faire un schéma d’appareillage permettant d’expliquer le fonctionnement de la commande de direction.

Representer obligatoirement le moteur et les roues, Faire deux vues

- Remonter soigneusement la voiture en faisant attention de ne pas oublier des vis, ne pas forcer en serrant celles-ci.