GENERALITES

L'emploi des moteurs courant continu est sans équivalent dans le domaine des très faibles puissances (jouets, perceuses miniatures, tables traçantes, ... ). Il est en particulier presque obligatoire dans les équipements automobiles (essuie-glaces, ventilateurs, lève-vitre, démarreurs). En ce qui concerne les fortes puissances, ils sont maintenant remplacés par des moteurs synchrones auto-pilotés qui possèdent les mêmes caractéristiques mécaniques.

La propriété essentielle des moteurs à courant continu est leur remarquable capacité de VARIATION DE VITESSE. Celle-ci peut être réglée sans difficulté dans un rapport de 1 à 300. Cette gamme de variation est bien supérieure à ce que l'on peut obtenir avec les autres moteurs électriques, même associés à des dispositifs électroniques.

Cette variation de vitesse s'effectue presque toujours en variation de leur tension d'alimentation : V(tr/min)= f(V(t)) (vitesse de sortie proportionnelle à la tension appliquée). La encore, c'est l'intervention de l'électronique de puissance qui permet de profiter pleinement des capacités de ces moteurs. Mais les moteurs à courant continu sont coûteux : à puissance égale, le prix d'un moteur courant continu est deux fois celui d'un moteur asynchrone de même puissance.

Aussi, si l'on met à part des usages spécifiques (jouets, automobiles) imposés par des considérations particulières, ce n'est que lorsque l'on a un besoin impérieux de réaliser un entraînement à vitesse très largement variable qu'il faut utiliser un moteur à courant continu. Cette utilisation peut aussi être motivée par le type d’alimentation (piles, batterie) ainsi que par l’encombrement (généralement assez petit, convenant largement à une utilisation en microtechniques)

Le domaine privilégié des moteurs courant continu est celui de la traction électrique. On emploie aussi les moteurs courant continu dans les asservissements de vitesse très performants. En effet pour asservir à une grandeur de commande, même constante, la vitesse d'un moteur dont la charge varie, il faut pouvoir agir sur cette vitesse de manière à être capable de rattraper les écarts entre valeur de consigne et vitesse effective. Ainsi les platines de chaînes Hi-Fi de haute qualité sont équipées de moteurs courant continu alors que de simples moteurs asynchrones équipent les tourne-disques ordinaires.

Dans le domaine domestique, signalons encore que certaines machines à laver de haut de gamme, pour lesquelles des vitesses de lavage différentes sont prévues en fonction du linge lavé, ainsi que des essorages plus ou moins énergiques, possèdent des moteurs courant continu alimentés sous tension variable.

On trouve encore des moteurs à courant continu dans les fabriques de papier (où les différents moteurs agissent sur une même feuille de papier et sont asservis entre eux), dans les laminoirs, dans beaucoup d'ascenseurs, de machines-outils et de servomécanismes de grandes performances.